ICS 13.310

A 91

备案号：

DB44

广东省地方标准

DB 44/ XXXXX—XXXX

USB接口类移动电源 技术要求

General Technical requirements for Power bank with USB ports

（本稿完成日期：20150723）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广东省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　技术要求	3

5　试验方法	6

6　型式检验	10

7　标志、使用说明书	11

8　包装、运输、贮存	12

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009的给出的规则起草。

本标准由广东产品质量监督检验研究院提出。

本标准由广东省动力电池标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：广东产品质量监督检验研究院、中国化学与物理电源行业协会移动电源分会、中山市品能电池有限公司、欣旺达电子股份有限公司、深圳市迪比科电子科技有限公司、深圳市锐讯天成科技有限公司、深圳罗马仕科技有限公司、广东品胜电子股份有限公司、广东电小二科技有限公司、深圳市倍斯特电源有限公司、深圳市标准技术研究院、中国质量认证中心、广州商科信息技术有限公司、深圳市创世达实业有限公司。

本标准主要起草人：黄镇泽、梁志勇、何龙平、许辉勇、张玉龙、唐高文、刘文平、周树森、方书龙、孙中伟、潘良春、王益群、王刚、汤庆平、梁大勇、武秀斌。

本标准首次发布。

- USB接口类移动电源 技术要求

- 范围

- 本文件规定了USB接口类移动电源（以下简称为移动电源）的术语和定义、技术要求、试验方法、型式检验、标志、使用说明、包装、运输、贮存等。

- 本文件适用于单端口输出电流不大于5A的USB接口类移动电源。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标示

GB 4943.1  信息技术设备 安全 第1部分：通用要求

GB/T 9969  工业产品使用说明书

GB/T 18287-2013  移动电话用锂离子蓄电池组及蓄电池组总规范

GB/T 30426-2013  含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式锂蓄电池和蓄电池组

GB 31241 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求

GB/T 17626.2  电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3  电磁兼容  试验和测量技术  射频电磁场辐射抗扰度试验

GB 9254  信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

YD/T 1591-2009 移动通信终端电源适配器及充电/数据接口技术要求和测试方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - USB接口类移动电源  Power bank with USB ports

由一个或多个可充电电池或电池组、相应的电路及外壳组合而成，输出端口至少包含一个USB母口（A型插座），输入端口至少包含一个Micro USB或USB Type-C母口，单端口输出电流不大于5A，可供给智能手机、平板电脑等电子产品充电，预定可由使用人员经常携带的移动式设备随身电源。

本文件中简称移动电源。

  - 电池  Cell

直接将化学能转化为电能的基本单元装置，包括电极、隔膜、电解质、外壳和极端等，并被设计成可充电。

  - 电池组  Battery

由一个或多个电池及附件组合而成的组合体，并可以直接作为电源使用。

  - 标称输入电压 Nominal input voltage

Uin

由制造厂商规定的输入电压值，用Uin表示，单位为伏特（V）或毫伏（mV）。

  - 标称输入电流 Nominal input current

Iin

由制造厂商标定的输入电流值，用Iin表示，单位为安培（A）或毫安（mA）。

  - 标称输出电压 Nominal output voltage

Uout

由制造厂商标定的输出电压值，用Uout表示，单位为伏特（V）或毫伏（mV）。

  - 标称输出电流  Nominal output current

Iout

由制造厂商标定的在标称输出电压条件下的最大持续输出电流值，用Iout表示，单位为安培（A）或毫安（mA）。对有多个输出端口，且允许多端口同时使用的产品，则标称输出电压条件下各端口同时放电电流值总和即为1.0Iout。

  - 放电截止电压 Discharge cut-off voltage

Udo

由制造厂商标定的放电终止（电源保护）时电池或电池组的负载电压，用Udo表示，单位为伏特（V）或毫伏（mV）。

  - 额定容量  Rated capacity

由制造商标定的移动电源可输出容量，用C表示，单位为安培小时（Ah）或毫安小时（mAh）。

  - 有效输出容量  Effective output capacity

满充的移动电源按标称输出电压和标称输出电流放电至截止电压，实际输出到外部负载的有效放电容量，单位为安培小时（Ah）或毫安小时（mAh）。

  - 电池或电池组额定能量  Rated energy

移动电源所使用电池或电池组的额定能量总和，即电池或电池组额定容量乘以电池或电池组标称电压，单位为瓦特小时（简称瓦时，Wh）或毫瓦特小时（简称毫瓦时，mWh）。

- 额定能量由电池或者电池组的标称电压与额定容量计算得出，取电池与电池组计算值中较大者。

- 锂离子电池或电池组的额定容量测量依据GB/T 18287-2013。

  - 有效输出能量  Effective output energy

满充的移动电源按标称输出电压和标称输出电流放电至截止电压，实际输出到外部负载的有效放电能量，单位为瓦特小时（简称瓦时，Wh）或毫瓦特小时（简称毫瓦时，mWh）。

  - 转换效率  Conversion efficiency

按照本文件规定的充放电条件，移动电源有效输出能量与电池或电池组额定能量的比值。

  - 待机静态电流  Standby quiescent current

在待机状态下整机耗电电流

  - 泄气  Venting

移动电源中电池的内部压力增加时，气体通过预先设计好的防爆装置释放出来。

  - 泄漏  Leakage

电解质或其他物质从电池或移动电源中漏出。

  - 破裂  Rupture

由于内部或外部因素引起的移动电源外壳或电池壳体的机械损伤，导致内部物质暴露或溢出，但没有喷出；或者导致移动电源内部器件暴露的保护壳体的机械损伤。

  - 起火  Fire

从移动电源或电池发出可见火焰。

  - 爆炸  Explosion

移动电源的外壳猛烈破裂导致主要成分抛射出来。

- 技术要求

  - 外观及尺寸

移动电源外观及尺寸应符合以下要求：

a）	表面清洁，无明显变形，无机械损伤，接口触点无锈蚀；

b）	表面有必需的产品标识，且标识应符合7.1.1的要求；

c）	输出、输入接口应有明显标记，便于连接；

d） 移动电源尺寸应符合制造商的规定；

e）	对产品具有的接口、按键、电量及状态指示灯等应有明确标识。

f） 移动电源外壳应与内部电路板紧密固定、安装应牢固，不应出现松动、异响。

  - 警示说明及耐久性

移动电源产品外壳或最小包装上应有醒目的警示说明或警示标志，且按照5.4的要求进行试验，警示说明或警示标志仍应当清晰，铭牌不应轻易被揭掉，而且不得出现卷边。

  - 接口及线缆

    - 接口

输出、输入接口应在移动电源说明书中明确规定，且外形应端正、规整、无破损和变形。

接口插接按5.5.1方法测试后，移动电源接口功能正常，寿命测试前接口插拔力在（1.0~3.5）kg范围内，寿命测试后接口插拔力在（0.8~3.5）kg范围内。

    - 线缆

a) 按照5.5.2 进行测试，线缆的内部导线应无外露或断裂，电性能正常。

b) 任一导线的直流电阻值应不大于150mΩ。

  - 电性能

    - 电池或电池组

组成移动电源的电池或电池组应符合GB31241对电池或电池组规定的相关要求。

- 进行本条规定的测试时所需的组成电池或电池组相关产品参数、技术规格等由制造商提供。

    - 1.0Iout有效输出容量

按5.6.3.1规定进行放电，实际放电容量在第3次循环内不低于额定容量，试验后移动电源外观应无变形、无爆裂。

    - 待机静态电流

按照5.6.4的要求进行试验，待机静态电流应不大于120µA。

    - 转换效率

按照5.6.5的要求进行试验，在最大标称负载情况下的转换效率不应低于80%。

    - 输出电压

按照5.6.6的要求进行试验，实际输出电压应在Uout±5%范围内

    - 输出纹波

按照5.6.7的要求进行试验，各端口的输出电压纹波（峰-峰值）应不大于150mV。

  - 电磁兼容性

    - 无线电骚扰

按照5.7.1的要求进行试验，结果应符合GB 9254的规定，试验后移动电源各项功能正常。

    - ESD（静电放电抗扰度）

按照5.7.2的要求进行试验，结果应符合GB/T 17626.2的规定，试验后移动电源各项功能正常。

    - 射频电磁场辐射抗扰度

按照5.7.3的要求进行试验，结果应符合GB/T 17626.3的规定，试验后移动电源各项功能正常。

  - 环境适应性

    - 高温放电

按照5.8.1的要求进行试验，不能冒烟或爆炸。试验后移动电源各项功能正常，外观无异常，且不泄气、不漏液、不破裂、不起火和不爆炸，移动电源按5.6.3.1规定进行放电，其容量应符合4.4.2的规定。

    - 低温放电

按照5.8.2的要求进行试验，不能冒烟或爆炸，试验后移动电源各项功能正常，外观应无明显变形、无锈蚀、不泄气、不漏液、不破裂、不起火和不爆炸，移动电源按5.6.3.1规定进行放电，其容量应不低于额定容量的60%。

    - 恒定湿热

按照5.8.3的要求进行试验，不能冒烟或爆炸，试验后移动电源各项功能正常，外观应无明显变形、无锈蚀、不泄气、不漏液、不破裂、不起火和不爆炸，移动电源按5.6.3.1规定进行放电，其容量应不低于额定容量的60%。

    - 低气压

按照5.8.4的要求进行试验，应符合GB 31241标准中8.1的要求。

    - 温度循环

按照5.8.5的要求进行试验，应符合GB 31241标准中8.2的要求。

    - 振动

按照5.8.6的要求进行试验，应符合GB 31241标准中8.3的要求。

    - 加速度冲击

按照5.8.7的要求进行试验，应符合GB 31241标准中8.4的要求。

    - 自由跌落

按照5.8.8的要求进行试验，应符合GB 31241标准中8.5的要求。

    - 应力消除

按照5.8.9的要求进行试验，应符合GB 31241标准中8.6的要求。

    - 外壳阻燃

按照5.8.10的要求进行试验，应符合GB 31241标准中8.9.2的要求。

    - 外壳温度

按照5.8.11的要求进行试验，外壳温度应不超过允许的温度上限Tlmt,

Tlmt应按照如下公式计算：

Tlmt = Tmax + Tamb – Tma

Tlmt：温度测试允许的外壳最高温度值

Tmax：如外壳材质为金属，该值为55ºC；如外壳材质为塑料，则该值为75ºC。

Tamb：测试时的环境温度。

Tma：制造商规定的移动电源工作环境温度的最高值，或25ºC，取两者中的较大者。

备注：除非测试涉及的相关方都同意，测试过程中的环境温度Tamb不应大于Tma。

  - 安全保护功能

    - 过充电保护

按照5.9.1的要求进行试验，应不爆炸、不冒烟、不起火、不泄气或漏液，试验后移动电源各项功能正常。

    - 过放电保护

按照5.9.2的要求进行试验，应不爆炸、不冒烟、不起火、不泄气或漏液，试验后移动电源各项功能正常。

    - 短路保护

按照5.9.3的要求进行试验，应瞬间切断输出，应不爆炸、不冒烟、不起火、不泄气或漏液；移除短路回路（或重新启动）后移动电源各项功能正常。

    - 过载保护

按照5.9.4的要求进行试验，当放电电流大于或等于最大输出电流1.2倍时，(输出终止，进入保护状态)输出电压应随移动电源输出电流的增大而减小直到为零，负载解除后移动电源各项功能正常，且不爆炸、不冒烟、不起火、不泄气或漏液。

    - 反充测试

按照5.9.5的要求进行试验，应不爆炸、不冒烟、不起火、不泄气或漏液，试验后移动电源各项功能正常。

- 试验方法

  - 试验条件

除非另有规定，试验应在以下条件下进行；

a) 温度：15 ºC~25 ºC；

b) 相对温度：不大于75%；

c) 大气压力：86kPa~106kPa。

d) 除非有特殊说明，对于多输出端口的移动电源，如果规定可以多端口同时使用，或者没有规定只能单一端口使用的，除了对各端口分别进行测试外，还应在所有端口同时工作的条件下进行相应

的参数测试。

e) 对可能导致危险的测试应注意安全防护。

  - 测量仪表与设备要求

a)  测量电压的仪表准确度应不低于±1%。

b)  测量电流的仪表准确度应不低于±1%。

c)  测量容量的仪表准确度应不低于±1%。

d)  测量时间用的仪表准确度应不低于±0.1%。

e)  测量温度的仪表准确度应不低于±2ºC。

f)  测量尺寸用的仪表准确度应不低于±0.1%。

g） 恒流源的电源恒定可调，在充电或放电过程中，其电流变化应在±1%范围内。

h)  恒压源电压恒定可调，其电压变化范围为±1%。

  - 外观及尺寸

对移动电源的外观进行检测，测量并记录移动电源的重要特征尺寸，其结果符合4.1的规定。

  - 警示说明及耐久性

通过检查和擦拭警示说明或警示标志来检验其是否合格。擦拭警示说明或警示标志时，应当用一块蘸有水的棉布用手擦拭15s，然后再用一块蘸有75%的医用酒精的棉布用手擦拭15秒。试验后，结果应符合4.2的要求。

  - 接口和线缆

    - 接口

将连接插头与插座在平行方向，以 10 次/min的插拔速率，插拔 3000 次，然后对移动电源进行相应的功能测试。

    - 线缆

a) 按照GB2099.1 规定的方法对线缆进行荷重摇摆测试，测试的荷重300g，摇摆角度120°（铅垂线两侧各60°），摇摆次数3000 次, 速度20 次/min。

b) 量取线缆中用于电流传输导线的直流电阻值。

  - 电性能

    - 预循环

在环境温度23ºC±2ºC的条件下，以移动电源要求的输入电压Uin电流Iin充电，直到状态指示显示充满，搁置0.5h~1h，以0.5Iout电流放至截止电压。

    - 充电

在环境温度23ºC±2ºC的条件下，以移动电源要求的输入电压Uin电流Iin充电，直到状态指示显示充满。

    - 有效输出容量与及有效输出能量

      - 1.0Iout有效输出容量

按5.6.2规定充电后搁置0.5h~1h ，在环境温度23ºC±2ºC的条件下，以1.0Iout电流放至截止电压，所得到的有效输出容量（C）。上述试验可以重复循环3次，当有一次循环的容量符合4.4.2的规定时，试验即可停止。对有多个输出端口，且允许多端口同时使用的产品，应同时对所有端口进行放电（各端口放电电流值总和为1.0Iout）。

      - 1.0Iout有效输出能量

按5.6.2规定充电后搁置0.5h~1h ，在环境温度23ºC±2ºC的条件下，以1.0Iout电流放至截止电压，测量累积得到的有效输出能量。对有多个输出端口，且允许多端口同时使用的产品，应同时对所有端口进行放电（各端口放电电流值总和为1.0Iout）。

    - 待机静态电流

按5.6.2规定充电结束后，在电池与电路板连接的主回路之间串联电流表，激活电路板，待移动电源进入待机模式，读取电流表的值，其结果应符合4.4.3的规定。

    - 转换效率

有效输出能量与电池或电池组的额定能量的比值，按以下公式计算：

式中：

η     ——转换效率；

有效输出能量——1.0Iout放电的有效输出能量（按5.6.3.2）；

电池或电池组的额定能量——移动电源所使用电池或电池组的额定能量；

转换效率应符合4.4.4的规定。

    - 输出电压

- a) 按5.6.2规定把移动电源充满电，0.5h后先记录移动电源的空载输出电压的最大值。

- b) 以各端口标定的额定放电电流值对移动电源的各端口进行放电，直至放电电流被移动电源主动关闭，记录放电过程的电压值，数据采样时间应不大于10 s。

- c) 对有多个输出端口，且允许多端口同时使用的产品，应同时对所有端口进行放电（放电电流值按照制造商规定进行），直至放电电流被移动电源主动关闭，记录放电过程各端口的输出电压值，数据采样时间应不大于10 s。

- 测试结果应符合4.4.5的规定。

    - 输出纹波

按5.6.2规定充电后搁置0.5h~1h，将电阻负载与被测移动电源输出端口连接，调节负载使移动电源输出电流由0增加到额定输出电流值，用示波器测量其输出电压纹波，并记录最大峰峰值。测试结果应符合4.4.6的规定。对有多个输出端口的产品，应分别对各端口进行测试。

- 测试时需在测试的输出端口并联一个10µF钽电容和0.1µF高频电容，示波器带宽应设置为20MHz，采样率不小于10k/s。

  - 电磁兼容性

    - 无线电骚扰

按5.6.2规定充电结束后，按照GB 9254《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中的要求，对移动电源进行无线电骚扰测试，其结果应符合4.5.1的规定。

    - ESD（静电放电）

按5.6.2规定充电结束后，按照GB/T 17626.2《电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》中的要求，对移动电源进行4kV接触放电测试和8kV空气放电测试，其结果应符合4.5.2的规定。

    - 射频电磁场辐射抗扰度

按5.6.2规定充电结束后，按照GB/T 17626.3《电磁兼容试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》中的要求，对移动电源进行试验等级2测试，其结果应符合4.5.3的规定。

  - 环境适应性

    - 高温放电

按5.6.2规定充电结束后，将移动电源放入45ºC±2ºC的高温箱中恒温搁置4h后，目测其外观，以1.0Iout电流放至截止电压，记录移动电源的有效输出容量，应符合4.6.1的规定。

- 当对一个端口完成测试后，移动电源至少要在室温环境中搁置4h后，才可以进行相关的测试。

    - 低温放电

按5.6.2规定充电结束后，将移动电源放入-10ºC±2ºC低温箱中搁置4h后，目测其外观，以1.0Iout电流放至截止电压，记录移动电源的有效输出容量，应符合4.6.2的规定。

- 当对一个端口完成测试后，移动电源至少要在室温环境中搁置4h后，才可以进行相关的测试。

    - 恒定湿热

按5.6.2规定充电结束后，将移动电源放入温度为40ºC±2ºC、相对湿度为90%~96%的恒定湿热试验箱中搁置24h后，再取出在环境温度23ºC±2ºC的条件下搁置2h，目测其外观，以1.0Iout电流放至截止电压，记录移动电源的有效输出容量，应符合4.6.3的规定。

    - 低气压

按5.6.2规定充电结束后，按照GB 31241标准中8.1的规定进行试验。

    - 温度循环

按5.6.2规定充电结束后，移动电源按照GB 31241标准中8.2的规定进行试验。

    - 振动

按5.6.2规定充电结束后，移动电源按照GB 31241标准中8.3的规定进行试验。

    - 加速度冲击

按5.6.2规定充电结束后，移动电源按照GB 31241标准中8.4的规定进行试验。

    - 自由跌落

按5.6.2规定充电结束后，移动电源按照GB 31241标准中8.5的规定进行试验。

    - 应力消除

按5.6.2规定充电结束后，移动电源按照GB 31241标准中8.6的规定进行试验。

    - 外壳阻燃

移动电源外壳阻燃按照GB 31241标准中8.9.2的规定进行试验。

    - 外壳温度

充电温度：完全放电的移动电源，按照5.6.2规定充电方式满充电，记录充电过程中移动电源表面的温度值，测量位置应为移动电源表面温度最高的区域。

放电温度：满充的移动电源搁置0.5h~1h，按照5.6.3.1规定的方式放电，记录放电过程中移动电源表面的温度值，测量位置应为移动电源表面温度最高的区域。

  - 安全保护功能

    - 过充电保护

按5.6.2规定充电结束后，用稳压恒流源持续加载8h，电源电压设定为充电限制电压1.2倍的电压值，电流设定为Iin的最大充电电流，应符合4.7.1规定的要求。

    - 过放电保护

按5.6.2规定充电结束后，以1.0Iout电流放至截止电压后在电源输出端接30Ω负载放电24h，切断放电电路，应符合4.7.2规定的要求。

    - 短路保护

按5.6.2规定充电结束后，将输出正负极用（0.08±0.02）Ω电阻器短路0.5h，将正负极断开，再对移动电源充电30s，移动电源应符合4.7.3规定的要求。

    - 过载保护

按5.6.2规定充电结束后，外接可调负载，调节负载值使其放电电流变化，达到过载保护动作，应符合4.7.4规定的要求。

    - 反充测试

按5.6.2规定充电结束后，输出端接入充电电源以标称输入电压及输入电流进行反向充电90min，应符合4.7.5规定的要求。

- 型式检验

  - 检验时机

型式检验一般在产品设计定型和生产定型时按周期进行。具有下列情况之一的均需做型式检验：

a)  产品停产一个周期以上又恢复生产；

b)  转厂生产再试制定型；

c)  正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变；

d)  产品投产前鉴定或质量监督机构提出。

  - 抽样方案

试验使用的移动电源制造期限不应超过3个月，型式检验的样品是使用与正常生产相同的材料、设备生产并随机抽取的，样品数量为15个产品，样品的分组要求及测试顺序按照表1 规定顺序执行。

- 移动电源检验项目及判定

| 组号 | 检验项目 |  | 要求 | 试验方法 | 样品个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观尺寸 |  | 4.1. | 5.3 | 1#-15# |
|  | 警示说明和耐久性 |  | 4.2 | 5.4 |  |
|  | 接口及线缆 |  | 4.3 | 5.5 | 14#-15# |
| 2 | 电性能 | 1.0Iout放电容量 | 4.4.2 | 5.6.3.1 | 1#-3# |
|  |  | 待机静态电流 | 4.4.3 | 5.6.4 |  |
|  |  | 转换效率 | 4.4.4 | 5.6.5 |  |
|  |  | 输出电压 | 4.4.5 | 5.6.6 |  |
|  |  | 输出纹波 | 4.4.6 | 5.6.7 |  |
| 3 | 电磁兼容性 | 无线电骚扰 | 4.5.1 | 5.7.1 | 4#-6# |
|  |  | ESD（静电放电抗扰度） | 4.5.2 | 5.7.2 |  |
|  |  | 射频电磁场辐射抗扰度 | 4.5.3 | 5.7.3 |  |
| 4 | 环境适应性 | 高温放电 | 4.6.1 | 5.8.1 | 1#-3# |
|  |  | 低温放电 | 4.6.2 | 5.8.2 |  |
|  |  | 恒定湿热 | 4.6.3 | 5.8.3 |  |
|  |  | 低气压 | 4.6.4 | 5.8.4 | 7#-9# |
|  |  | 温度循环 | 4.6.5 | 5.8.5 |  |
|  |  | 振动 | 4.6.6 | 5.8.6 |  |
|  |  | 加速度冲击 | 4.6.7 | 5.8.7 |  |
|  |  | 自由跌落 | 4.6.8 | 5.8.8 | 4#-6# |
|  |  | 应力消除 | 4.6.9 | 5.8.9 | 10#-12# |
|  |  | 外壳阻燃 | 4.6.10 | 5.8.10 |  |
|  |  | 外壳温度 | 4.6.11 | 5.8.11 |  |
| 5 | 安全保护功能 | 过充电保护 | 4.7.1 | 5.9.1 | 13#-15# |
|  |  | 过放电保护 | 4.7.2 | 5.9.2 |  |
|  |  | 短路保护 | 4.7.3 | 5.9.3 |  |
|  |  | 过载保护 | 4.7.4 | 5.9.4 |  |
|  |  | 反充测试 | 4.7.5 | 5.9.5 |  |

  - 判定规则

- 当所有检验项目都满足规定时，则判为型式检验合格。如果任何一个项目中一只样品或一只以上

- 样品不符合规定的要求时，应停止检验，则判定此次型式检验不合格。

- 标志、使用说明书

  - 标志

    - 产品标志

每个移动电源上应标志：生产企业名称或其注册商标、产品名称、产品型号、输入输出标称电压及电流、电池或电池组容量、移动电源额定容量、产品标准、制造日期或批号。

    - 包装标志

      - 产品包装标志

产品包装应标明产品名称、产品型号、输入输出标称电压及电流、电池或电池组额定容量及移动电源额定容量、产品标准、输入输出端口名称或标示符号、制造日期或批号、警示说明或警示标志、厂址、邮编和联系电话。

      - 外包装箱标志

外包装箱应标明产品名称、型号、数量、毛重、制造厂商、出厂日期，应有“小心轻放”、“怕湿”、“怕火”、 “堆码层数极限”或“堆码重量极限”等必要标志，其包装储运图示标志应符合GB/T 191规定。

  - 使用说明书

产品使用说明书的编制应符合GB/T 9969的规定。

- 包装、运输、贮存

  - 包装

每个移动电源都应有外包装，且应附有产品使用说明。包装好的产品应放在干燥、防尘、防潮的包装箱内。

  - 运输

移动电源应包装成箱进行运输，在运输过程中应防止剧烈振动、冲击或挤压，防止日晒雨淋，可使用汽车、火车、轮船、飞机等交通工具进行运输。

  - 贮存

移动电源通常以半荷电状态贮存在环境温度为-5ºC ~35ºC、相对湿度不大于75%的清洁、干燥、通风的室内，应避免与腐蚀性物质接触，应远离火源及热源。

_________________________________